治具脱机烧录可行性评估报告

作者：黄耿龙 	编写日期：2026年6月27日

一、 评估结论

本项目计划使用主控芯片STM32F103C6T6A (U1) 作为治具总控，为待测目标板上的STM32G031G8U6 (U4) 进行批量自动化烧录与功能测试。

经实际原理图核对与ST官方技术规范验证，该脱机烧录方案在硬件连线与软件通信层面完全可行。

二、 核心硬件控制链路

当前治具的硬件布线已完全满足目标芯片U4进入Bootloader的物理要求，核心引脚对接关系如下：

- PA8 (U1 引脚 29) -> BOOT0 (U4 引脚 21)：U1输出高电平，引导目标芯片进入烧录模式。

- PB15 (U1 引脚 28) -> NRST (U4 引脚 5)：U1输出低电平脉冲，产生复位信号。

- TX (U1 引脚 13) -> RX (U4 引脚 9)： 数据下发通道，U1发送烧录指令与固件。

- RX (U1 引脚 12) -> TX (U4 引脚 8)： 数据接收通道，U1接收目标芯片的成功验证信号 (ACK)。

- 外部供电控制引脚 -> 3.3V 供电环路：U1控制MOS管/继电器，掌握待测板的整体通断电时机。

三、 治具自动化工作流程

基于上述硬件，主控 U1 的软件控制流程将按以下标准步骤执行：

- 触发准备： 操作员将待测板放入治具并手动下压，U1检测到“微动/限位开关”的闭合信号，开始作业。

- 控电与进入状态:U1预先拉低复位引脚 (NRST) 并拉高启动引脚 (BOOT0)，随后控制治具给待测板通电。延时稳定后释放复位，强迫U4进入系统内置串口烧录模式。

- 固件下发：U1依照标准协议，通过串口下发全片擦除指令，并将固件分批次写入U4。

- 重启与自检： 烧录成功后，U1拉低 BOOT0，再次对U 发送复位信号。U4正常启动运行新程序，接受后续的功能性验证。

四、 官方技术依据

- 依据 ST 官方《AN2606》硬件手册： 确认STM32G031 芯片支持通过USART2外设进行内置代码烧录，符合当前硬件选型。STM32 microcontroller system memory boot mode - Application note

- 依据 ST 官方《AN3155》协议手册： 主控U1只需配置常规串口（8位数据、偶校验、1位停止位），即可通过标准公开指令完成烧录。STM32™ USART